# Kernel e símbolos — Galaxy S23 Ultra (S918BXXUAZZHL)

## Identificação

- Device: dm3q / SM-S918B

- Build: S918BXXUAZZHL

- Fingerprint: samsung/dm3qxxx/dm3q:17/CP2A.260605.016/S918BXXUAZZHL:user/release-keys

- Kernel: 5.15.197-android13-8-34343818-abS918BXXUAZZHL

- Compilação: #1 SMP PREEMPT Fri Aug 28 02:33:56 UTC 2026

- Arquitetura: AArch64, little-endian, páginas de 4 KiB

## Artefatos principais

- boot_ZZHL.img: partição boot reconstruída e validada pelo SHA-1 esperado do OTA.

- kernel_ZZHL.bin: Linux Image ARM64 raw extraída do boot.

- kallsyms_ZZHL.kallsyms: mapa textual com 126.452 símbolos embutidos.

- vmlinux_ZZHL.elf: ELF sintético, não stripped, com .symtab reconstruída do kallsyms.

- vmlinux_ZZHL.btf: BTF raw extraído de __start_BTF até __stop_BTF.

- vmlinux_ZZHL_with_BTF.elf: ELF simbólico com a seção .BTF anexada e validada com pahole.

- config_ZZHL e config_ZZHL.gz: configuração copiada diretamente de /proc/config.gz do aparelho.

- reconstruction/: fonte FZH3, patch BSDIFF e intermediários usados na reconstrução.

## Validações

- SHA-1 do boot FZH3 (entrada): c86fddf889ae5862bf8f74fa90b1526bc29adae2

- SHA-1 do boot ZZHL (saída): 68d44383b607e6601e93ac7e76919330f55415b9

- Versão extraída do kernel alvo: 5.15.197-android13-8-34343818-abS918BXXUAZZHL

- Base virtual de link: 0xffffffc008000000

- prepare_kernel_cred: 0xffffffc00811e694

- commit_creds: 0xffffffc0081203d0

- BTF: magic válida e struct task_struct decodificada com sucesso pelo pahole.

Os SHA-256 dos arquivos entregues estão em SHA256SUMS.

## Limitações

O vmlinux entregue foi reconstruído a partir do Image de produção e do kallsyms embutido; não é o vmlinux original do build Samsung e não contém DWARF completo com caminhos/linhas de fonte. O BTF preserva tipos disponíveis no kernel.

CONFIG_RANDOMIZE_BASE=y: os endereços acima são endereços estáticos de link. O endereço em runtime muda conforme o slide KASLR de cada boot.

A extração direta da partição boot e de /proc/kallsyms pelo ADB não foi possível no estado atual: o aparelho está sem su, o ADB é uid=2000(shell), o bloco boot é 0600 root:root e SELinux bloqueia kallsyms/BTF. O OTA e a imagem-base exata foram usados para obter o mesmo kernel do aparelho.